Електротехнички факултет у Београду

Конкуретно и дистрибуирано програмирање

СИ3КДП

Домаћи задатак

Дистрибуирана обрада математичких израза

студент:

Данило Медић

107/06

прва верзија:

25.6.2009.

Београд

јун 2009.

САДРЖАЈ

- Текст задатка......................................................................................................................................................3

- Опис решења.........................................................................................................................................................4

- Опис компонената...............................................................................................................................................4

- Упутство за коришћење.....................................................................................................................................9

- Примери рада програма......................................................................................................................................9

Текст задатка

Пројектовати дистрибуирани рачунарски систем који треба да омогући дистрибуирану обраду и међусобну удаљену синхронизацију временски захтевних послова математичке обраде.

Програм треба да ради у систему који се састоји од више рачунара повезаних у LAN (Local Area Network) или WAN (Wide Area Network).

У систему постоји три типа програма:

1. Централни сервер који служи за праћење рада извршавања дистрибуиране обраде, чување информација о доступним чворовима у мрежи и могућност поновног стартовања појединих послова.

2. Радна станица која од централног сервера добија послове које треба одрадити.

3. Кориснички програм, који задаје посао који треба урадити и његове параметре.

Процес започиње тако што кориснички програм задаје посао који је потребно извршити. Овај посао представља математички израз који је потребно израчунати. Након тога кориснички програм контактира централни сервер коме прослеђује тај посао и параметре потребне за његову обраду. Када централни сервер прими посао и његове параметре он га прослеђује једној радној станици, чека резултат обраде и враћа комплетан резултат клијенту. Када радна станица прими посао, креира нит намењену извршавању тог посла, и у тој нити започиње са његовим извршавањем на основу примљених параметара. Посао се извршава на радној станици тако што покренута нит радне станице позива одговарајућу методу инстанце класе за паралелно процесирање математичких израза (имплементира интерфејс Equations). Да би се обављало паралелно процесирање потребно је прво иницијализовати ову инстанцу адресама и портовима преосталих класа за паралелно израчунавање који се налазе на осталим радним станицама (интерфејс Connector), програму за паралелно израчунавање је потребно доделити један слободни серверски порт (setPort) и покренути их свакој радној станици (метод connect()). Инстанцирање класа које раде математичку обраду и повезивање на радној станици обезбеђује се користећи статичке методе класе Creator. Када се заврши израчунавање математичких израза, радна станица прикупља излаз рачунања, пакује га у одговарајућу датотеку коју прослеђује серверу, као и резултате извршавања. Да би се обезбедило прикупљање информација о активним радним станицама централни сервер на сваких x секунди проверава да ли је нека радна станица исправна. Уколико сервер утврди да нека радна станица која је до тог тренутка обављала математичка израчунавања није више исправна, посао који је обављала та радна станица прослеђује некој слободној радној станици. Након слања захтева за обраду кориснички програм може да раскине везу са централним сервером. Веза може бити раскинута гашењем програма или затварањем комуникационог канала. Када се следећи пут повеже кориснички програм може да тражи резултате претходно задате обраде. Треба обезбедити да централни сервер може да у паралели да прима већи број послова које је потребно обрадити. Кориснички програм може од централног сервера да тражи информације о статусу посла, а може да тражи и резултате. Одмах по стартовању радне станице шаљу централном серверу информацију о томе да су стартоване и број послова које могу у паралели да обрађују. Број послова које радне станице могу да приме је аргумент који им се поставља приликом покретања.

Параметри посла које клијент задаје су: математичка операција коју је потребно извршити, датотека у којој се налази корисникова матрица коју је потребно обрадити, датотека са низом вредности које је потребно још применити у операцији (параметар је опциони), име датотеке у коју је потребно сместити резултате операције коју је са радне станице треба пребацити на клијентски рачунар да које представљају резултате. Ови параметри могу да се задају или путем корисничког интерфејса или путем текстуалне датотеке.

Централни сервер у лог уписује време када је пристигао сваки посао, број под којим је посао сачуван, име рачунара коме је посао прослеђен, време када је посао завршен и његов тренутни статус. Статус посла може да буде: Ready – приспео на сервер али није никоме прослеђен, Scheduled – тренутно се прослеђује радној станици, Running – извршавање је у току, Done – посао се успешно извршио, Failed – посао није могао да се изврши (емитовао је неки изузетак), Aborted – корисник је одустао од извршавања посла.

Проблем речити користећи мрежну комуникацију у програмском језику Јава. Решење треба да буде независно од посла који се обавља. За сваки од ова три типа рачунара треба да постоји одговарајући графички кориснички интерфејс (GUI треба да буде развијен користећи Java SWING компоненте). Радна станица треба да има могућност покретања и без корисничког интерфејса.

Поред напоменуто извештај на својој последњој страни треба да садржи и резултате мерења перформанси. Ради мерења перформанси потребно је извршити подешавање система према следећим карактеристикама:

1 – Одабрати посао које је потребно извршавати. Постоји 5 група математичких тест послова.

2 - Извршити мерења колико је времена потребног за задато израчунавање користећи:

0. 2, 4, 8 и 12 рачунара.

1. 1, 3, 5 и 13 рачунара.

2. 2, 5, 9 и 11 рачунара.

3. 1, 5, 8 и 13 рачунара.

Група којој студент припада се одређује на основу броја индекса. Формула за редни број групе i који треба решавати је следећа (R – редни број индекса, G – четири цифре године уписа): i = (R + G) mod број_могућности.

Опис решења

Пројакат представлја апликацију која дистрибуирано изврсава сложен а математичка израчунаванја на више компјутера.

Клијентска апликација - задаје посао серверској апликацији. Потребно је омогућити клијенту следеће операције:

- Конектовање на сервер

- Додељивање посла серверу

- Дисконектовање са сервера

- Провера завршености посла

- Прикупљање резултата од сервера

Серверска апликација - добија посао од стране клијента, затим га прослеђује радним станицама и проверава даље извршавање посла и исправности радних станица. Серверска апликација треба да омогући следеће операције:

- Конектовање клијента

- Дисконектовање клијента

- Прихватање посла од стране клијента

- Пријављивање радне станице

- Провера радних станица

- Прослеђивање посла радним станицама

- Провера завршености посла

Апликација радне станице - добија посао од стране сервера, затим врши поделу посла на одговарајуће целине и прослеђује делове осталим радним станицама. Радна станица треба да омогући извршавање следећих операција:

- Пријављивање серверу

- Прихватање посла од стране сервера

- Прихватање дела посла од стране друге радне станице

- Парцелисање посла

- Извршавање посла

- Прикупљање резултата

- Прослеђивање комплетног резултата серверу

Неопходно је да све три врсте апликација након алоцирања меморије и прослеђивања података исте сачувају у датотеку како би се смањила оптерећеност виртуелне машине.

Комуникација ће се обављати преко канала, и то тако што ће одвојено да се примају и шаљу поруке.

Опис компонената

Решење првенствено укључује библиотеку kdpmath.jar која је добијена уз поставку задатка.

Осим тога решење садржи следеће компоненте односне класе:

Већина класа користе баферисанје података ,да би це обезбедила поуздана комуникација измедју нити.

Класа Connector комунициранје са другом страном преко улазног и излазног бафера које користе две нити које су задузене за читанје података са сокета и упис података у сокет. Оба класа такодје омгогуцава стваранје висе канала комникације помоцу којих висе нити могу да комуницирају паралелно а да то и не знају.

Класа Protocol служи за дефинисанје одредјеног протокола комуникације. Из нје су изведене класе: ClientProtocol, ServerProtocol, и RadilicaProtokol, које представлјају имплементације конкретних протокола.

Ова класа садржи једну инстанцу класе Connector помоцу које се врши комуникација.

Класа Buffer је апстрактна класа која дефинисе и имплементира основне блокирајуце операције get(), put() и остале. Из ове класе су изведене две класе:  MessageBuffer, FIFOBuffer. Главна разлика је у томе сто друга опслужзје захтеве по фифи редоследу, док је то код друге недетерминистички.

Класа MyUtility је услузна класа помоћу које се врси копиранје фајлова са једног рацунара на други, као и конверзија матрице у фајл и обрнуто.

Класа Semaphore представлја конкретну имплементацију стандардног семафора.

Класа Server је класа која прима све конекције од стране корисника и клијената. Садржи три бафера ца којима комуницирају посебне серверске нити TServer које сервер краира при оствариванју сваке конекције.

Класа ТClient је класа која остварује индетификацију и  комуникацију са сервером, и подрзава све корицницке захтеве.

Класа TRadilica је класа која остварује индентификацију и комуникацију са сервером преко протокола RadilicaProtocol, и има ауто конекцију са сервером у слуцају да се она изгуби.

Класа Korisnik представлја графицки омотач за класу ТClient, она пруза кориснику да изабере порт и адрецу сервера, конекцију и гасенје конекције.

Класа RadnaStanica представлја графицки омотач за класу TRadilica, она пруза кориснику да изабере порт и адрецу сервера, конекцију и гасенје конекције.

Слика. Пример конектованја корисника на сервер, сланја захтева, неуспешно траженје резултата, уцпесно добијанје резултата.

Слика. Пример конектованја корисника на сервер, сланја захтева за израчунаванје, тразенје статуса (успешно), тразенје статуса (неуспешно).

Упутство за коришћење

Постоје три врсте апликације. Серверска, клијентска и апликација радне станице. Серверска и клијентска апликација се покрећу искључиво преко GUI окружења док се радна станица може покретати или преко GUI окружења или из конзоле.

Клијентска апликација у горњем делу садржи адресу сервера и порт. Након уношења адресе и порта притиском на дугме Connect апликација се прикључује серверу уколико је сервер доступан и уколико није дошло до неке грешке. Има три полја за унос имена улазних фајлова, име излазног фајла. Такође има опције за слнје израцунаванја , тражена резултата, и дисконектована се сервера.

Примери рада програма

Регуларне ситуација представљају нормално извршавање програма на више различитих рачунара без појаве специфичних случајева као што су прекид конекције, престанак рада рачунара или оперативног система.

Тестирања су углавном вршена у локалној мрежи на три и четири рачунара.

Најчешћа регуларна ситуација представља повезане радне станице са сервером. Након чега долази клијент и повезује се са сервером. Након тога клијент серверу шаље посао, затим може да прекине конекцију са сервером или да потражује стање послова и да дохвата резултате. У случају да се клијент пријавио на сервер, а да на сервер још увек није повезана ни једна радна станица, сервер ће прихватити прослеђен посао. Посао ће морати да сачека на појаву неке радне станице како би се проследио на израчунавање.

Ванредне ситуације представљају догађаји као што су престанак рада радне станице и престанак рада сервера услед различитих фактора. У случају престанка рада радне станице, долази до промене топологије и неопходно је ресетовати све послове које су до тог тренутка били на извршавању. Послови, које је извршавала радна станица која више није у систему, се прослеђују некој другој радној станици. Уколико дође до прекида сервера из било ког разлога, конекције са свим радним станицама и клијентима се затварају. Сви послови се бришу тако да након поновног успостављања топологије и веза потребно је послати поново послове од стране клијента.