# MIPS Septembar, 2006

Projektovati fiskalnu kasu sa sledećim karakteristikama:

Uređaj sadrži tastaturu (tasteri 0-9, taster C – za poništavanje poslednjeg unetog simbola, taster S – storno (poništavanje poslednjeg unetog podatka), taster . - decimalna tačka,  taster X – za višestruki unos,  taster OK – za potvrdu, taster P – za zaključenje računa i ako je potrebno još neki taster) i 12-ocifarski displej realizovan pomoću 7-segmentnih LED displeja i paralelnog porta, sa softverskim osvežavanjem. Dok nije nikakva akcija u toku, displej prikazuje samo određeni kontrolni simbol, ili grupu simbola – proizvoljno usvojiti. Uređaj sadrži i skener (posmatrati ga kao crnu kutiju) preko koga se  takođe mogu uneti podaci.

Sistem je sa nadzornim računarom povezan serijskom asinhronom vezom brzine 9600 Bd.  Baza podataka se nalazi na nadzornom racunaru.

Svaki unos se upisuje na dve izlazne papirne trake (fiskalni račun za kupca i kopija). Na kraju svih unosa se pritiskom na odgovarajući taster (P) zaključuje račun, tj štampa se ukupna suma.

Detaljno objasniti i nacrtati usvojeni algoritam na osnovu koga se vrši formiranje računa.

Predvideti moguće greške i obezbediti sistem.

## Intel 8086

- (10) Realizovati u asembleru procesora i8086 program kojim se formiraju fiskalni računi: na početku novog računa prvo se štampa zaglavlje (proizvoljno usvojiti format), a potom se štampa svaki korektan unos (bilo da dolazi sa skenera ili sa tastature), da bi se na kraju odštampala i ukupna suma (do tada sabrana) za isplatu, i posle svega pozdravna poruka (proizvoljno usvojiti format). Obezbediti prepoznavanje da li podatak dolazi sa tastature ili sa skenera, i predvideti situaciju kada se unosi šifra artikla, pa se iz baze podataka treba pročitati odgovarajuća cena – u tom slučaju na računu se štampa ime proizvoda, kao i situaciju kada se isključivo preko tastature unosi sama cena – u tom slučaju štampa se proizvoljno usvojena oznaka umesto imena artikla. Za stornirane podatke treba odštampati STORNO ispred istog podatka sa negativnom cenom. Predvideti i situacije kada se unese pogrešna šifra (koju ne treba štampati, već prikazati obaveštenje na displeju i dati zvučni signal), posle čega se očekuje korektan podatak

- (5) Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikroprocesora i8086 u minimalnom režimu rada sa minimalnom količinom memorije (EPROM 27C64, statički RAM 6264) i potrebnim periferijskim komponentama. Šeme podeliti hijerarhijski:

- top: glavna šema - osnovni hijerarhijski moduli i potrebni konektori:

- mC: mirkroprocesor, memorija i lečevi, šema sa wait state generatorom, adresni dekoderi;

- wait_state: wait state generator, pri čemu pretpostaviti da čitanje EPROM-a zahteva dva dodatna ciklusa takta, a pristup periferijama jedan.

- serial: serijski port;

- display: displej i prateća logika;

- tastatura: tastatura i prateća logika;

- io: ostali potrebni periferni uređaji, uključujući i skener.

- 3  (3) Za svaku periferiju napisati:

- Adresu na kojoj se nalazi;

- Relevantne kontrolne reči;

- Inicijalizacionu rutinu;

- Funkcije za obraćanje periferiji, napisati kako se prosleđuju parametri i kako se vraćaju vrednosti.

- 4 (9) Nacrtati i objasniti algoritam rada i napisati glavni program. Napisati simulator za PC platformu koji ilustruje rad glavnog programa.

## Intel 8051

- (7) Nacrtati detaljnu električnu šemu kontrolera na bazi mikrokontrolera 8051 sa minimalnom potrebnom količinom memorije i potrebnim periferijskim komponentama.

- (6) Napisati glavni program u ANSI (Keil) C-u, i iskompajlirati ga. Kao dokaz priložiti izveštaj kompajlera .

Napomena:

Ako nešto nije dovoljno precizno definisano, uvesti jednu razumnu pretpostavku i na osnovu nje rešiti zadatak. Pretpostavku vidno istaći u specifikaciji.