1. Колико машинских циклуса податак стоји на излазу (слајд 12)? Која је вредност у осталом времену?

-1 основи (1/4 машинског), вредност је HighZ.

2.Kako će izgledati parity флег? Дати пимер.

3. Ако су све нуле на излазу АЛУ, какв је zero флег?

-1.

4. Шта се шифтује за 4 код дохватања операнда?

-DS.

5. Kod indirektnog adresiranja Intra/ Inter segmentno, za potrebe formiranja adrese skoka, greska je koristiti CS u medjukoraku. Treba koristiti DS, a na kraju CS.

6. Kod direktnog adresiranja nema usputni korak, a na kraju se koristi CS.

7. Formirati adresu za skok ako su dati sadrzaji raznih resursa, npr. BX, SI i Displacement.

varijanta:  na osnovu datih sadrzaja prepoznati adresiranje

8. Formirati kod (2 naredbe) koji ce nesto da uradi sa ES-om koristeci tablicu sa slajda.

9. Formirati mašinsku naredbu za neku asemblersku.

10. Kod naredbe IMUL (npr. 16bit (134-160) + EA), ima dve varijable, koja se moze odrediti precizno u compile time-u, a koja tek u run time-u?

Jedna varijabla je EA, i ona se može odrediti u compile time-u. Druga predstavlja broj leading zeroes iona se ne moze odrediti u compile time-u.

11. Da li CISC procesori, kada se radi MOV menjaju flegove i zasto? RISC i zasto?

CISC procesori sadrže posebne bus-eve za MOV operaciju, za prebacivanje sa jednog mesta na drugo, pa ne koriste ALU jedinicu niti menjaju flag-ove. RISC procesori nemaju te baseve, čime se redukuje površina čipa ali zato koriste ALU jedinicu (sabiranje sa nulom) i menjaju flag-ove.

(varijanta: Ako procesor nema posebne interne basove za MOV, da li se menjaju flegovi?)

12. Isprojektovati hardver koji realizuje naredbu DAA

a) prvo sa pseudokodom koji definise algoritam koji ta naredba radi

b) na RTL nivou

c) na GTL nivou, sa standardnim ćelijama iz zadate familije ( samo za VLSI)

13. Po ugledu na slajd 91 formulisati kod koji sabira dve konstante i stavlja rezultat u AL i izabrati numericke vrednosti tih konstanti tako da se koristi drugi deo algoritma, to je onda kada sabiranje da validne cifre,  ali „ajustiranje” opet trebada se uradi.

14. Zašto kod Conditional Branch Instructions nema mašinske instrukcije sa 6B?

Jer je max dužina skoka 8b, ne 16b.

15.

LAB       //mnogo iznad

...

DEC CX

JNZ LAB

- Da li DEC i JNZ mogu da se spoje u jednu naredbu?

Može, i to je naredba LOOP (LOOP LAB)

klopka:

LAB

...

DEC DX

JNZ LAB

- ne može jer LOOP naredba podrazumeva registar CX.

ali ako se kaže:

DEC CX

JNZ LAB

...

LAB

- Da li mpože da se zameni sa LOOP?

Ne može. Može samo sa skokom unazad.

zaključak:  zamena sa LOOP može samo ako su ispunjena dva uslova:

- koristi se CX

- skok je unazas (ima neki ”looping”)

varijanta:

DEC CX

JNZ LAB (+5 ili -5)

16.

DEC CX

JUMP LAB

Koliko je to ukupno B u memoriji?

DEC CX     =  1B

JUMP LAB = 2B

3B

LOOP = 2B   => ušteda od 3 do 2 B

- Koliko se uštedi statički ovom zamenom? (koliko se uštedi u memoriji)

1B

- Koliko se štedi dinamički, tj. na broju ciklusa?

DEC CX     = 1 maš. ciklus (ako je u baferu)

JUMP LAB = 2 maš. ciklusa

3 ciklusa

a LOOP = 2 ciklusa =>  ista ušteda

17. Da li LOOP koristi ALU? Zašto?

Ne koristi ALU jedinicu i ne utiče na flag-ove. Dekrementiranje CX-a se ne radi u ALU jedinici, već postoji poseban sklop koji se zove decrement.

18. Ako je memorija organizovana kao kružni bafer, a adresiranje 20b, posle 0FFFF šta sledi?

Sledi 10000.

19. Razlika između NOP i HALT?

NOP potroši 4 ciklusa, dok HALT potriši 4 ciklusa i stane.

20. Ako se izvrši HALT, i procesor je stao, na koje načine procesor može da izađe iz toga HALT stanja, trajno?

1) interrupt (ako su dozvoljeni)

2) reset

21. -||- ili trajno ili privremeno?

1), 2) + 3) non mascable interrupt (u onih 40 pinova, taj je vezan za pad napona) (NMI), a ima i jos neka dva pina vezana za jednu funkciju koja je odgovor; HOLD i HLDA služe za direktan pristup memoriji (DMA).

zaklučak: trajno interrupt i reset, privremeno HOLD.

22. Asembirati neku naredbu. (dobiju se iz dtablice)

23. Uz pomoć datih tablica formirati mašinsku naredbu za priloženu asemblersku naredbu.

24. Napraviti kod sa MOVS nardbom tako da se Source u Destination oblasti preklapaju,a  da ne dođje do gubitka podataka.

25. Napraviti kod koji poredi dva stringa proizvoljna dužine. Napomena: string dužine 100 i 20 (80), manji prvo poredi deo većeg, pa drugi deo i tako dalje (pomera se za po 1 element, a poredi po 20).

26. Interapt dodje u t0, dt1 – vreme potrebno da se interapt prihvati, dt2 – vreme potrebno za INTERRUPT SERVICE ROUTINE (ISR). Zelimo da se izbaci tacno 1000 osnovnih ciklusa. Koliko ciklusa treba da traje petlja unutar ISP-a da bi se to postiglo?

- petlja je 78 ciklusa, ispred petlje je EI (enable interrupt – 4 ciklusa)

27. Napisati kod sa slajda 198 I 199 sa minimalno promenjenim zahtevima. Npr. Ne unosi se karakter iz linije nego sa tastature.

28. Objasniti sustinsku razliku izmedju interapta na ivicu I na nivo.

29. Za koju sistemsku aplikaciju je bolje da interapti rade na ivicu, a za koju na nivo?

-Merenje temperature – na ivicu, a medicinski aparati na nivo.

30. Koje su vrste I koliko ima kontrolnih registara?

2 – за иницијализацију и експлоатацију

32. Ako u sistemu ima n ulaza za prekide, koliko je potrebno 8259-ki?

n=9 => 3      n=16 => 3

33. (slajd 217) Na osnovu slike inicijalizovati sve registre.