а) Декодовање „меким“ Витербиjевим алгоритмом

/*---------------------------------------

Kodovi u racunarskim telekomunikacijama

V domaci zadatak, tacka a

"Dekodovanje blok-kodova Viterbijevim algoritmom"

prema resenju Ivana Milosavljevica 494/97

(c) Copyright, januar 2004

-----------------------------------------*/

package domaci;

import java.text.DecimalFormat;

public class domaci5a {

//Duzina niza se zadaje kao konstanta za klasu

public static final int DUZINA_NIZA = 200000;

//Original je izlazni niz koji cemo da stvorimo

public static boolean[] original = new boolean[DUZINA_NIZA];

//saSumom je niz posle tvrdog odlucivanja nakon delovanja suma

public static boolean[] saSumom = new boolean[DUZINA_NIZA];

//Funkcija koja ispisuje boolean niz kao niz nula i jedinica

public static void ispisBinNiza (boolean[] niz){

for (int i = 0; i < niz.length; i++)

{

if (niz[i])

System.out.print('1');

else

System.out.print('0');

if (i % 7 == 3) System.out.print(":");

if (i % 7 == 6) System.out.print("|");

}

System.out.println();

}

//pa da pocnemo...

public static void main (String[] args){

System.out.println("Generisanje niza b (duzina: " + DUZINA_NIZA + " bita)...\n");

//Definisanje nacina ispisivanja decimalnih brojeva

DecimalFormat decimalFormatDefault = new DecimalFormat("#,##0.00000");

DecimalFormat decimalFormatPercent = new DecimalFormat("#0.00000%");

//g je promenjiva na osnovu koje definisemo 50% jedinica u nizu

double g;

for (int i = 0; i < DUZINA_NIZA; i += 7){

for (int j = 0; j < 4; j++){

g = Math.random();

original[i+j] = (g >= 0.5);

}

original[i+4] = original[i+1] ^ original[i+2] ^ original[i+3];

original[i+5] = original[i] ^ original[i+1] ^ original[i+3];

original[i+6] = original[i] ^ original[i+2] ^ original[i+3];

}

//sigma je disperzija

double sigma;

//snr je odnos signal/sum i krece se od -4 do 10 dB

for (int snr = -4; snr <= 10; snr++){

System.out.println("S/N = " + snr);

sigma = sqrt (Math.pow(10.0, (double)snr / (-20.0)));

System.out.println("Sigma = " + decimalFormatDefault.format(sigma));

//signal je elektricna vrednost signala

double signal;

for (int i = 0; i < DUZINA_NIZA; i++){

if (original[i])

signal = 1.0;

else

signal = -1.0;

//Sabiramo sum

signal += sigma * SlucajnaPromenjiva.gaus();

saSumom[i] = (signal >= 0.0);

}

boolean[] sindromBin = new boolean[3];

String sindrom;

for (int i = 0; i < DUZINA_NIZA; i += 7){

sindromBin[0] = saSumom[i+1] ^ saSumom[i+2] ^ saSumom[i+3] ^ saSumom[i+4];

sindromBin[1] = saSumom[i] ^ saSumom[i+1] ^ saSumom[i+3] ^ saSumom[i+5];

sindromBin[2] = saSumom[i] ^ saSumom[i+2] ^ saSumom[i+3] ^ saSumom[i+6];

sindrom = "";

for (int j = 0; j < 3; j++)

if (sindromBin[j])

sindrom += "1";

else

sindrom += "0";

if (sindrom.equals("001")) {

saSumom[i+6] = !saSumom[i+6];

}

if (sindrom.equals("010")) {

saSumom[i+5] = !saSumom[i+5];

}

if (sindrom.equals("011")) {

saSumom[i+0] = !saSumom[i+0];

}

if (sindrom.equals("100")) {

saSumom[i+4] = !saSumom[i+4];

}

if (sindrom.equals("101")) {

saSumom[i+2] = !saSumom[i+2];

}

if (sindrom.equals("110")) {

saSumom[i+1] = !saSumom[i+1];

}

if (sindrom.equals("111")) {

saSumom[i+3] = !saSumom[i+3];

}

}

// Racunanje apsolutne i relativne greske.

int razlika = 0;

for (int i = 0; i < DUZINA_NIZA; i++)

if ((i % 7) < 4)

if ((original[i] != saSumom[i]))

razlika++;

System.out.println("Nizovi se razlikuju za " + razlika + " bita.");

System.out.println(

"Verovatnoca greske: "

+ decimalFormatPercent.format(

(double) razlika / (double) (DUZINA_NIZA / 7 * 4)

)

);

System.out.println();

}

}

}

Резултати су дати у следећоj табели:

| Сигнал/шум | Вероватноћа грешке |
| --- | --- |
| -4 | 0,114180952 |
| -3 | 0,09882381 |
| -2 | 0,085657143 |
| -1 | 0,066819048 |
| 0 | 0,0524 |
| 1 | 0,036471429 |
| 2 | 0,023647619 |
| 3 | 0,012380952 |
| 4 | 0,007009524 |
| 5 | 0,002457143 |
| 6 | 0,001004762 |
| 7 | 0,00037619 |
| 8 | 4,7619E-05 |
| 9 | 4,7619E-06 |
| 10 | 2,85714E-07 |

б) Декодовање „тврдим“ Витербиjевим алгоритмом

/*---------------------------------------

Kodovi u racunarskim telekomunikacijama

V domaci zadatak, tacka b

"Dekodovanje blok-kodova Viterbijevim algoritmom"

prema resenju Ivana Milosavljevica 494/97

(c) Copyright, januar 2004

-----------------------------------------*/

package domaci;

import java.lang.Math;

public class Domaci5b {

public static void main(String args[]) {

double result[] = new double[7];

double promena[] = new double[2];

double inf[] = new double[7] ;

double s1[][] = new double[8][8];

double s2[][] = new double[4][8];

double s3[][] = new double[2][8];

double b1[][] = new double[8][7];

double b2[][] = new double[4][7];

double b3[][] = new double[2][7];

double sigma, privremena, granica;

double x, y, razlika;

int i1, i2, i3, i4, i5, i6, greska, razl, prom, pol;

int par=0, r, rez;

int ulaz[] = new int[4];

int kod[] = new int[7];

int indeks[] = new int[2];

double stanja[][] = {

{0,0,0,0,0,0,0,0},

{0,0,0,0,7,3,1,0},

{0,0,0,3,3,3,1,0},

{0,0,0,3,4,0,0,0},

{0,0,5,5,5,1,1,0},

{0,0,5,5,2,2,0,0},

{0,0,5,6,6,2,0,0},

{0,0,5,6,1,1,1,0},

{0,6,0,0,0,2,0,0},

{0,6,0,0,1,1,1,0},

{0,6,6,5,5,1,1,0},

{0,6,6,5,2,2,0,0},

{0,6,3,3,3,3,1,0},

{0,6,3,3,4,0,0,0},

{0,6,3,0,0,0,0,0},

{0,6,3,0,7,3,1,0}

};

double bit[][]={

{0,0,0,0,0,0,0},

{0,0,0,1,1,1,1},

{0,0,1,0,0,1,1},

{0,0,1,1,1,0,0},

{0,1,0,0,1,0,1},

{0,1,0,1,0,1,0},

{0,1,1,0,1,1,0},

{0,1,1,1,0,0,1},

{1,0,0,0,1,1,0},

{1,0,0,1,0,0,1},

{1,0,1,0,1,0,1},

{1,0,1,1,0,1,0},

{1,1,0,0,0,1,1},

{1,1,0,1,1,0,0},

{1,1,1,0,0,0,0},

{1,1,1,1,1,1,1}

};

int generisucaMatrica[][]={

{1,0,0,0,1,1,0},

{0,1,0,0,1,0,1},

{0,0,1,0,0,1,1},

{0,0,0,1,1,1,1}

};

for (i3 = -4; i3 < 11; i3++) {

greska = 0;

razl = i3;

sigma = 0.5 / (Math.pow(10, razl / 20));

for (i4 = 0; i4 < 10000; i4++) {

// Generisanje informacija

for (i5 = 0; i5 < 4; i5++) {

privremena = Math.random();

ulaz[i5] = (privremena > 0.5) ? 1 : 0;

}

// Kodiranje

for (i5 = 0; i5 < 7; i5++) {

prom = 0;

for (i6 = 0; i6 < 4; i6++) {

prom += ulaz[i6] * generisucaMatrica[i6][i5];

kod[i5] = (prom % 2 == 1) ? 1 : 0;

}

// Sum

for (i5 = 0; i5 < 7; i5++) {

granica = SlucajnaPromenjiva.gaus() * sigma;

result[i5] = kod[i5] + granica;

}

for (i5 = 0; i5 < 8; i5++) {

for (i6 = 0; i6 < 16; i6++)

if (stanja[i6][4] == i5)

indeks[par++] = i6;

i1 = indeks[0];

i2 = indeks[1];

promena[0] = 0;

for (r = 0; r < 4; r++)

promena[0] += (bit[i1][r] - result[r]) * (bit[i1][r] - result[r]);

promena[1] = 0;

for (i6 = 0; i6 < 4; i6++)

promena[1] += (result[i6] - bit[i2][i6]) * (result[i6] - bit[i2][i6]);

pol = (promena[0] < promena[1]) ? i1 : i2;

for (i6 = 0; i6 < 7; i6++) {

s1[i5][i6] = stanja[pol][i6];

b1[i5][i6] = bit[pol][i6];

}

s1[i5][7] = stanja[pol][7];

}

par = 0;

for (i5 = 0; i5 < 4; i5++)

for (i6 = 0; i6 < 8; i6++){

if (s1[i6][5] == i5)

indeks[par++] = i6;

i1 = indeks[0];

i2 = indeks[1];

promena[0] = 0;

for (r = 0; r < 5; r++)

promena[0] += (b1[i1][r] - result[r]) * (b1[i1][r] - result[r]);

promena[1] = 0;

for (i6 = 0; i6 < 5; i6++)

promena[1] += (result[i6] - b1[i2][i6]) * (result[i6] - b1[i2][i6]);

pol = (promena[0] < promena[1]) ? i1 : i2;

for (i6 = 0; i6 < 7; i6++) {

s2[i5][i6] = s1[pol][i6];

b2[i5][i6] = b1[pol][i6];

}

s2[i5][7] = s1[pol][7];

}

par = 0;

for (i5 = 0; i5 < 2; i5++)

for (i6 = 0; i6 < 4; i6++) {

if (s2[i6][6] == i5)

indeks[par++]=i6;

i1 = indeks[0];

i2 = indeks[1];

promena[0] = 0;

for (r = 0; r < 6; r++)

promena[0] += (b2[i1][r] - result[r]) * (b2[i1][r] - result[r]);

promena[1] = 0;

for (i6 = 0; i6 < 6; i6++)

promena[1] += (result[i6] - b2[i2][i6]) * (result[i6] - b2[i2][i6]);

pol = (promena[0] < promena[1]) ? i1 : i2;

for (i6 = 0; i6 < 7; i6++){

s3[i5][i6] = s2[pol][i6] ;

b3[i5][i6] = b2[pol][i6];

}

s3[i5][7] = s2[pol][7];

}

x = 0; y = 0;

for (i5 = 0; i5 < 7; i5++)

x = x + (result[i5] - b3[0][i5]) * (result[i5]-b3[0][i5]);

for (i6 = 0; i6 < 7; i6++)

y = y + (result[i6]-b3[1][i6]) * (result[i6]-b3[1][i6]);

if (x < y)

rez = 0;

else

rez = 1;

for (r = 0; r < 7; r++)

inf[r] = b3[rez][r];

for (i5 = 0; i5 < 4; i5++)

if (inf[i5] != ulaz[i5])

greska++;

}

razlika = greska / 10000.;

System.out.println(razl + razlika);

}

}

}

Резултати су дати у следећоj табели:

| Сигнал/шум | Вероватноћа грешке |
| --- | --- |
| -4 | 0,139061905 |
| -3 | 0,124747619 |
| -2 | 0,105709524 |
| -1 | 0,090671429 |
| 0 | 0,075595238 |
| 1 | 0,057728571 |
| 2 | 0,043704762 |
| 3 | 0,027961905 |
| 4 | 0,018804762 |
| 5 | 0,009052381 |
| 6 | 0,004585714 |
| 7 | 0,002385714 |
| 8 | 0,000914286 |
| 9 | 0,000361905 |
| 10 | 0,000128571 |

На основу обе табеле нацртан jе следећи график: