Prvi kolokvijum iz sistemskog softvera SI3SS	april 2007.

-- Traje 1.5 sat --

1. Prikazati sadržaj tabele simbola i tabele obraćanja unapred na kraju rada jednoprolaznog asemblera za sledeći program:

| BEG MEM EQU 1 INI STA TOTAL INI ADD TOTAL STA TOTAL | INI ADD TOTAL STA TOTAL OTI HLT TOTAL DS MEM END |
| --- | --- |

2. Prikazati sadržaj operativne memorije emulatora (programski kod i sve lokacije koje program koristi) na kraju izvršavanja prethodnog programa ako je korisnik na ulazu zadao 1,2,3.

3. Izmeniti dati program na sledeći način:

a) da radi za N ulaznih podataka gde se N zadaje na ulazu i

b) deo koda koji učitava jedan broj i dodaje ga na TOTAL izdvojiti u potprogram

4. Izložiti (u pseudokodu) obradu direktiva ORG i DC u dvoprolaznom asembleru.

| Jednobajtne instrukcije: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mne | C | PZ | Hex | Opis |
| NOP |  |  | 00h | Nema efekta (može da se koristi da se postavi prekidna tačka) |
| CLA |  |  | 01h | Postavljanje akumulatora A na nulu |
| CLC | + |  | 02h | Postavljanje indikatora C na nula |
| CLX |  |  | 03h | Postavljanje indeksnog registra X na nulu |
| CMC | + |  | 04h | Komplementiranje indikatora prenosa C |
| INC |  | * | 05h | Uvećavanje akumulatora A za 1 |
| DEC |  | * | 06h | Smanjivanje akumulatora A za 1 |
| INX |  | * | 07h | Uvećavanje indeksnog registera X za 1 |
| DEX |  | * | 08h | Smanjivanje indeksnog registra X za 1 |
| TAX |  |  | 09h | Kopiranje vrednosti akumulatora A u indeksni registar X |
| INI |  | * | 0Ah | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao dekadni broj |
| INH |  | * | 0Bh | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao heksadekadni broj |
| INB |  | * | 0Ch | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao binarni broj |
| INA |  | * | 0Dh | Vrednost akumulatora A je ASCII kod znaka koji se čita sa ulaza |
| OTI |  |  | 0Eh | Ispis vrednosti akumulatora A na izlazu kao označenog celog broja |
| OTC |  |  | 0Fh | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog dekadnog broja |
| OTH |  |  | 10h | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog heksadekadnog broja |
| OTB |  |  | 11h | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog binarnog broja |
| OTA |  |  | 12h | Ispis vrednosti A na izlazu kao znaka |
| PSH |  |  | 13h | Umanjuje SP za 1 i stavlja vrednost akumulatora A na stek |
| POP |  | * | 14h | Skidanje vrednosti sa steka u A i uvećavanje SP za 1 |
| SHL | + | * | 15h | Pomeranje sadržaja akumulatora A jedan bit ulevo |
| SHR | + | * | 16h | Pomeranje sadržaja akumulatora A jedan bit udesno |
| RET |  |  | 17h | Povratak iz potprograma (povratna adresa skida se sa steka) |
| HLT |  |  | 18h | Zaustavlja izvršavanje programa |

| Dvobajtne instrukcije: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mnemon | C | PZ | Hex | Opis |
| LDA B |  | * | 19h | Punjenje A sadržajem memorijske lokacije sa adresom B |
| LDX B |  | * | 1Ah | Punjenje A sadržajem memorijske lokacije sa adresom B+X |
| LDI B |  | * | 1Bh | Punjenje akumulatora A neposrednom vrednošću B |
| LSP B |  |  | 1Ch | Punjenje registra SP sadržajem memorijske lokacije sa adresom B |
| LSI B |  |  | 1Dh | Punjenje registra SP neposrednom vrednošću B |
| STA B |  |  | 1Eh | Upis vrednosti akumulatora A u memorijsku lokaciju sa adresom B |
| STX B |  |  | 1Fh | Upis vrednosti akumulatora A u mem. lokaciju sa adresom B+X |
| ADD B | + | * | 20h | Dodavanje akumulatoru A sadžaja mem. lokacije sa adresom B |
| ADX B | + | * | 21h | Dodavanje akumulatoru A sadžaja mem. lokacije sa adresom B+X |
| ADI B | + | * | 22h | Dodavanje neposredne vrednosti B akumulatoru A |
| ADC B | + | * | 23h | Dodavanje A vrednosti indik. C plus sadžaja mem lok sa adresom B |
| ACX B | + | * | 24h | Dodav. akum. A vredn indik. C plus sadržaja mem. lok B+X |
| ACI B | + | * | 25h | Dodavanje akum. A vrednosti indikatora C plus neposredne vredn. B |
| SUB B | + | * | 26h | Oduzimanje od akumulatora A sadžaja mem. lokacije sa adresom B |
| SBX B | + | * | 27h | Oduzimanje od akum. A sadržaja mem. lokacije sa adresom B+X |
| SBI B | + | * | 28h | Oduzimanje od akum. A neposredne vrednosti B |
| SBC B | + | * | 29h | Oduzimanje od A vrednosti indik C i sadžaja mem lok sa adresom B |
| SCX B | + | * | 2Ah | Oduzimanje od akumulatora A vrednosti indikatora C i sadžaja memorijske lokacije sa adresom B+X |
| SCI B | + | * | 2Bh | Oduzimanje od A vrednosti indikatora C i neposredne vrednosti B |
| CMP B | + | * | 2Ch | Poređenje sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B |
| CPX B | + | * | 2Dh | Poređenje sadržaja A sa sadžajem mem. lokacije sa adresom B+X |
| CPI B | + | * | 2Eh | Poređenje sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |
| ANA B | + | * | 2Fh | Bitsko I sadržaja A sa sadržajem mem. lokacije sa adresom B |
| ANX B | + | * | 30h | Bitsko I sadržaja A sa sadžajem mem. lokacije sa adresom B+X |
| ANI B | + | * | 31h | Bitsko I sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |
| ORA B | + | * | 32h | Bitsko ILI sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B |
| ORX B | + | * | 33h | Bitsko ILI sadržaja A sa sadžajem mem. lokacije sa adresom B+X |
| ORI B | + | * | 34h | Bitsko ILI sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |
| BRN B |  |  | 35h | Skok na adresu zadatu sa B |
| BZE B |  |  | 36h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator Z ima vrednost 1 |
| BNZ B |  |  | 37h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator Z ima vrednost 0 |
| BPZ B |  |  | 38h | Skok na adresu zadatu sa B ako P ima vrednost 1 |
| BNG B |  |  | 39h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator P ima vrednost 0 |
| BCC B |  |  | 3Ah | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator C ima vrednost 0 |
| BCS B |  |  | 3Bh | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator C ima vrednost 1 |
| JSR B |  |  | 3Ch | Poziv potrpograma na adresi B, uz stavljanje povratne adrese na stek |