VLSI Domaći zadatak, Septembar 2006

## FPGA

a) Realizovati pipeline verziju 8-bitnog sabirača sa uslovnim sumama (Conditional Sum Adder). Potrebno je dodati flegove koji ukazuju da je operacija u toku i da je rezultat na izlazu validan.

b) Realizovati pipeline verziju 4-bitnog sabirača sa čuvanjem prenosa (Carry Save Adder) sa 6 ulaza. Potrebno je dodati fleg koji ukazuje da  je sabirač spreman da primi novi podatak i fleg koji ukazuje da je rezultat na izlazu validan.

c) Realizovati pipeline verziju 8-bitnog višestepenog barel pomerača. Rezultati pomeranja smeštaju se u FIFO koji je moguće očitati preko WISHBONE interfejsa. Osim WISHBONE signala potrebno je dodati signale da je FIFO pun (fifo_full) i prazan (fifo_empty). Ukoliko je FIFO pun potrebno je odbiti mogućnost započinjanja nove operacije (imati na umu pipeline strukturu pomerača, odnosno da li se u pipeline-u nalazi započeta operacija).

Kontrolnu logiku realizovati kao konačni automat i naglasiti kako su kodovana stanja.

## VHDL

a) & b) Dati VHDL opis realizovanog sabirača iz prethodne dve tačke, sa implementiranim WISHBONE interfejsom. Pretpostaviti da se operandi zadaju kao jedna 16-bitna reč u slučaju a) tj kao jedna 24-bitna reč u slučaju b), i to upisivanjem u ulazni FIFO red, čija se veličina zadaje kao generički parametar. Rezultat se smešta u izlazni FIFO red, čija se veličina takođe zadaje kao generički parametar, ali je manja ili jednaka veličini ulaznog FIFO reda. Ulaznom i izlaznom FIFO redu pristupa se preko WISHBONE interfejsa.

Ukoliko je FIFO pun potrebno je odbiti mogućnost započinjanja nove operacije. Potrebno je realizovati i statusni registar, kojim se signalizira da li je došlo do greške (npr. čitanje iz praznog FIFO-a), da li ima podataka u izlaznom FIFO redu i sl.

Kontrolnu logiku realizovati kao konačni automat i naglasiti kako su kodovana stanja.

Napisati test bench kojim se simulira rad sabirača, i u okviru istog, procedure koje simuliraju sledeće slučajeve:

- Upis jednog podatka;

- Upis bloka podataka;

- Očitavanje jednog podatka; i

- Očitavanje bloka podataka.

Za svaki od slučajeva razmotriti situacije kada:

- je FIFO prazan;

- je FIFO pun;

- FIFO nije ni prazan ni pun.

c) Realizovati funkcionalni model memorije sa WISHBONE interfesjom, a zatim dati VHDL opis realizovanog pomerača iz prethodne tačke, sa logikom koja automatski čita podatke iz memorije i prosleđuje ih pomeraču, a zatim ih ponovo upisuje u memoriju, na drugu lokaciju. U sistemu postoje registri u kojima se zadaje početna adresa sa koje se čitaju podaci, početna adresa u koju se upisuju podaci, kao i broj bajtova koji je potrebno obraditi. Operacija započinje upisivanjem broja bajtova. Potreban je i dodatni fleg koji ukazuju da li je operacija u toku.

Kontrolnu logiku realizovati kao konačni automat i naglasiti kako su kodovana stanja.

Napisati test bench kojim se simulira rad datog uređaja, i u okviru istog, proceduru za simulaciju čiji su parametri početne adrese,  kao i broj bajtova koji se prenosi.

## SINTEZA

Sintetizovati realizovani višestepeni barel pomerač iz tačke c) koristeći programski alat Synplicity Synplify, za Xilinx Spartan II čip. Priložiti šemu sintetizovanog višestepenog barel pomerača.

Bodovanje:

VHDL kod svih tačaka vredi po 8 poena; test bench svake tačke vredi po 4 poena; sinteza vredi 6 poena.

Ukupno, 42 poena.

Napomena:

Ako nešto nije dovoljno precizno definisano, uvesti jednu razumnu pretpostavku, uokviriti je (da bi se lakše uočila prilikom odbrane zadatka) i zadatak uraditi na osnovu uvedene pretpostavke