100 Pitanja iz VLSI

Autor: Aleksandar Vitorovic, savitor@sbb.co.yu

Verzija 1.0

Broj pitanja

- 200MHz (18+17+12+7)

- VHDL (25)

- Projektovanje resursa (9)

- Split caches (4)

- Systolics(2)

- Kovacevic – Uvod u PLD(2)

- Scekic – Altera vs Xilinx (3)

- Vitorovic - GEMS(1)

200MHz

- Navesti faze u dizajnu VLSI cipa. U kojoj fazi nastaju razlike kod razlicitih logic symbol dizajn metoda

  - Schematic capture – unosenje logicke seme

  - Logic and timing testing

  - Placement and routing logickih elemenata

  - Tek u Placement And Routing jer slozenost prve dve zavisi od slozenosti seme a ne od primenjen metode projektovanja

- Navesti 5 nacina gate level design unosenja u kompjuter

  - Graphic entry

  - HDL based entry

  - Logic equation entry

  - State machine entry

  - Direct entry of the net-list, using a test editor

- Navesti dva output file-a MP2D:

  - artwork file for visual analysis

  - fab file salje se u fabriku mailom

  - u fabrici je svaka standard cell zamenjena sa full-custom ekvivalentom

- navesti 5 fajlova za opis arhitekture u ENDOT paketu

  - isp prim, isp je jezik za opis hardvera

  - t topology- ima jedan red ako postoji samo jedan isp prim fajl, oznacava veze izmedju isp prim fajlova

  - m meta-micro-velik case za korespondenciju asemblerskog i masinskog jezika, najcesce odnos asemblerskog i masinskog 1:1 ali i ne mora jer moze biti i vise mikroprocesora u jednom multiprocesoru

  - i file information related to linking and loading, opis se odnosi na target a izvrsava na hostu

  - jedan ili vise benchmarka za testiranje( ne mora biti ekstenzija .b)

- dati red velicine odnosa taktova target:host kod ENDOT i VHDLa. Gde je taj odnos bolji i zasto

  - 1:10^4 ENDOT I 1:10^5 VHDL. Bolji je kod endot zato sto je endot manje komplestan

- objasniti kom softverskom ili hardveskom sloju ide

  - broj ciklusa takta host masine – ide OS

  - broj ciklusa takta target masine – zovem simulatorski paket

- prednosti i mane endot i vhdl

  - endot radi bolje odnos target:host, ima statisticku analizu

  - vhdl ima konstrukcije za opis hardvera za multiprocesore koje endot nema

  - silicijumski kompajleri su bolji za vhdl nego za isp prim jer nema drndanja sa potpitanjima a i cip je nesto manje povrsine

- navesti 6 delova deklarativne sekcije isp prim programa

  - macro

  - port

  - state

  - memory

  - format

  - queue

- objasniti namenu next and delay naredbi u behavioral sekciji

  - sve izmedju begin I next se izvrsava sekvencijalno(inace izvrsenje ide u paraleli)

  - nije dovoljno samo next, treba I prebrojati takt u alatu za statistiku, za to sluzi clock, ili ako hocemo vise taktova delay(arg) gde arg oznacava broj taktova.

  - Samo clock bez next nema smisla stavljati

  - Delay(1) je isto sto i next+clock

- sta u .isp fajlu znaci kljucna rec lead

  - prednja ivica

- Posmatra se Fura RISC procesor koji ima 3 stepena Pipeline. Prikazati izgled coding windowa za 4 razlicite pozcije prozora.

  - Slajd 33/57

- Navesti 6 parametara koji uticu na brzinu izvrsavanja RISC procesora

  - Pipeline fill-in depth

  - Branching related statistics

  - Branch fill-in function

  - Clock slow down function

  - Technology related statistics

  - Cache impact

- Oznaciti  prozor kod Fura RISC. Koliko je taktova potrebno da ceo prozor Fura RISC kompletno udje u odradi sav posao?

  - Dva takta jer prozor obuhvata IF i IDX iz tekuce instrukcije i LD iz prethodne instrukcije. LD i IDX se izvrse za isti period takta.

- Kako radi LOAD instrukcija kod Fura RISC? Nacrtati semu.

  - Sema je sa slajda 44/57

  - IDX stepen instrukcije i+1
If(op==21){
   pastdst=dst;
   pastval=memory[reg[src]]
}

  - LD stepen instrukcije i
If(pastop==21)
  reg[pastdst]=pastval

- Napisati Main program u isp jeziku za Fura RISC(dovoljno je prikazati ponasanje za LOAD instrukciju). Operandi koji su izvoriste su src1 i src2(za LOAD se koristi samo src2), a jedino odrediste je dst. Nije potrebno voditi racuna o hist nizu. Opcode za LOAD je 21.

  - slajd 46/57

- Navesti dva nacina na koje hw interlock resava branch (sequential) hazard

  - alu suspend

  - rwb(register write unit) suspend, instrukcija se dalje cita ali se ne upisuje rezultat nigde

- Zasto hardverski interlock usporava procesor

  - vise tranzistora, a svaki mora manje da trosi, pa ih usporavamo, inace kuciste moze da izgori

  - mora da stoji u kriticnoj stazi za clock

  - na vecem cipu imamo vece kasnjenje na zicama

- Osnovna razlika izmedju synthetic jobs i benchmark

  - Synthetic-program ne radi nista smisleno ima proizvoljnu statistiku naredbi

  - Benchmark - semanticki programi

Introduction to VLSI

- Za  logic symbols navesti koji pristup ima min a koji max

  - fleksibilnost max=standard cell jer ima 0 slojeva predfabrikovano

  - pocetna cena za pl je najmanja jer treba najmanje inzenjerskog posla

  - cena najbrze raste po komadu za PL zato sto je losa iskoriscenost povrsine cipa

  - u pocetnu cenu spadaju cena dizajna i cena inzenjerskog vremena za izradu maski posle dizajna

- Objasniti kako dolazi do razlicitog stepena iskoriscenosti kod logic symbol

  - standard cell ima logiku iste debljine ali nisu ekvidistanti

  - ga i pl se prave sa kucistima standardne velicine

  - ga gubi i po ivici, a logika je ekvidistanta

  - kod pl macrocell zauzimaju samo 25% povrsine

- Za sta se koristi FC?

  - Nove familije standard cell

  - Prosirenja postojecih familija

  - Strukture koje se mnogo ponavljaju-npr sistolicka polja

  - Enormne kolicije

  - Jednostavan hardver

- Objasniti ulogu compare.dat za testiranje u LOGSIM paketu

  - upari se sa gen4.dat

  - proveri se da li je sumulation output file istog sadrzaja kao i compare.dat

- Navesti razliku izmedju prefab i postfab testiranja

  - u postfab mozemo pristupiti samo pinovima

  - u postfab se radi testiranje strukture,a u prefab funkcije pa je postfab skup testova veci

  - u  prefab proveravam da li radi ono sto treba (da li sam u net listi zicu dobro povezao na primer), a u postfab gledama da li se nije neka zica u procesu fabrikacije lose realizovala

  - neke stvari vezane za elektroniku nema smisla testirati u prefab

- razlika behavioral i structural level faults

  - behavioral - kao crnu kutiju ga gledam, da li sklop u celini radi funkciju za koju je namenjen

  - structural - gledam da li svaka komponenta u sklopu radi kao i veze izmedju njih

- mane SSA pristupa

  - ignorise visestruke greske, ali to nam nije od interesa. Ako cip ne valja bacamo ga

  - neke greske nije u stanju da primeti

- Objasniti SSA Path sensitisation na kombinacionim mrezama.

  - Potrebno je staviti nesto na ulaz, da bi se dobilo nesto na izlazu(izlaz mora da zavisi od ulaza)

  - Input bit se postavi na nulu, da proveri SA-1

  - To propagira do prve tacke gde se moze testirati

  - Sve se ponovi za 1

- Objasniti zasto se i kada koristi Automatic Test Vector Generation

  - Sa malo testova velika pokrivenost, kasnije polako napredujemo (kriva)

  - Nikad ne znas kolika je pokrivenost

  - Moguce samo za kombinacione mreze

- Dat je Scan path za sekvecijalne mreze. Ako na semi postoji 100FFa

  - Kolika je duzina test vektora? 100

  - Koliko ciklusa je potrebno da test vektor udje i izadje? 201(100 za ulazak,1 za generisanje izlaza, 100 za izlazenje)

  - Koliko ciklusa je potrebno za 2 test vektora? 302(100 za ulazak prvog, 1 za generisanje izlaza prvog, 100 za izlaz prvog i ulaz drugog, 1 za generisanje izlaza prvog, 100 za izlaz drugog test vektora )

- Objasniti sustinu scan path sema

slajd 59/69

  - Idemo u test mode, * veze postoje, izbacimo veze FFa sa kombinacionom logikom, unesemo test pattern u shift rgistar

  - Idemo u normal mode, izbacimo veze *, ostvarimo veze sa kombinacionom logikom, FF su ulaz za kombinacione mreze, posle 1 kloka upisujemo vrednosti izracunate u kombinacionoj logici u FF

  - Idemo u test mode, bez veze sa kombinacionom logikom, sa * vezama, sadrzaj shift registra se posalje na izlaz

- Kako radi Stanford SCAN-PATH design-for-testability?

  - Slajd 60 i 61

  - Postavi se T=1(test mode)

  - Ucita se test pattern u Ffove

  - Test vrednosti na Xi ulazima se postave

  - Postavi se T=0(normal mode)

  - Posle vremena dovoljnog da kombinacione mreze izracunaju izlaz odradimo 1 period signala takta

  - Sadrzaj FF se istisne kroz Zm i proveri se dali je to ocekivan rezultat

  - Potrebno je testirati i FFove

- Navesti 6 tipova greske kod RAMa

  - Stack at

  - Decoder failures

  - Multiple writes

  - Slow sense amplifier recovery

  - Sleeping sicknes

  - Pattern sensitivity

- Objasniti marching 1s

- Upisu se sve nule

- Od pocetka do kraja se procita nula i na njihovo mesto upise 1

- Idemo u kontra smeru – procitamo 1 i upisemo nulu

- Objasniti checkerboard

- Upisemo 0101010101.... pa to i procitamo

- Upisemo 1010101010... pa to i procitamo

- Objasniti walking patern

  - slajd 67

  - Memorija se inicijalizuje na sve nule

  - Upise se 1 na prvu lokaciju, proveri se da li su sve nule na ostalim lokacijama, proveri se da li 1 jos uvek stoji na datoj lokaciji

  - Vratiti lokaciju sa 1 na 0

  - Ponoviti isto za walking 0

- Objasniti Galpat I i Galpat II

RISC

- Objasniti 8 principa RISC procesora

  - regularity

  - orthogonality

  - composability

  - one versus all

  - provide primitives not solutions

  - addresing principle

  - environment support principle

  - deviations principle

- Navesti 3 osnovne razlike cisc i risc procesora

  - risc obezbedjuje primitive a cisc resenja koja nisu dovoljno generalna

  - cisc mora ponovo da izracunava  podatke jer dvoadresna arhitektura unisti neke podatke

  - cisc obezbedjuje vise nacina ali ne sve nacine

- Da li su kraci ciklusi kod RISC ili CISC

  - Kod RISC su kraci, jer je najduza operacija kraca. Kod RISC najduza je staza za podatke(Datapath – citanje registara, ALU, upis, regustar) a kod CISC najduza je dekoderska logika

- Kako funkcionise UCB RISC s obzirom da nema stek?

  - Register windows

- Kako se kod RISC II UCB postize ubrznaje u odnosu na RISC I:

  - RISC II ima 3 stepena

  - RISC I je imao 3-bus register file

  - U svakom ciklusu takta non stop rade ALU i 2-bus register file. Radi se citanje dva operanda iz registarske memorije i njihova propagicija kroz ALU(drugi stepen), upisivanje rezultata u registar ili memoriju(treci stepen)

- Objasniti kako su kod SU-MIPS realizovani npr uslovni skokovi ako „No sticky condition codes”

  - Jedna naredba i proizvede condition code i iskoristi ga– pakovanje vise naredbi u jednu

  - OD proizvede fleg, a SX ga koristi

- Kod SU-MIPS, koliko instrukcija uspe bar da udje u pipeline za 9 perioda signala takta i zasto?

  - 3 instrukcije. Dok prethodna insturkcija u pipeline-u ne zavrsi ID fazu ne sme se dohvatati sledeca instrukcija

  - slika sa slajda 26/48

  - ALU jedinici pristupaju i OD i SX stepeni pipeline-a iste instrukcije

  - Instrukcijskoj memoriji pristupaju stepeni IF i ID(samo 30% ID vremena se korsti za dekodovanje instrukcije, 70% vremena na pocetku se utrosi na fethcing – fetching se radi u IF i prvih 70% vremena ID)

  - Memoriji za podatke se pristupa iz OF stepena prethodne instrukcije i SX stepena sledece instrukcije

- Koraci software-imposed pipeline interlock kod SU-MIPS(Reorganizer)

  - Izmedju asemblerskog i masinskog jezika se nalazi

  - Promena redosleda

  - Ako prethodno nije moguce, ubaciti NOOPs na mesta branch delay

  - Pakovanje ako je moguce (na primer: neka naredba ne koristi  OD ili SX stepen – tu je moguce ubaciti neku od aritmetickih ili logickih operacija)

  - Asembliranje

- Navesti 3 osnovne vrste hazarda

  - Timing(Data)

  - Sequential(Control)

  - resource

- Za svaku od Gross-Henessy sema navesti da li se i kada stedi vreme/prostor

  - #1 – stedi prostor bezuslovno(nop se zamenjuje korisnim instrukcijama), vreme stedi bezuslovno

  - #2 – prostor se ne stedi, kopiranje koda; vreme se stedi ako dodje do skoka

  - #3 – prostor se stedi bezuslovno, radi se move; vreme se stedi ako NE dodje do skoka

  - za sve tri seme se podrazumeva da je generator koda posle skokova ubacio odgovarajuci broj NOPova

- Da li je bolje uraditi prvo alokaciju registara ili optimizaciju?

  - Bolje performanse za optimizaciju pre alokacije, ali su i algoritmi slozeniji

  - optimizacija posle alokacije – Gross-Henessy

  - do alokacije registara smatramo da imamo beskonacno mnogo registara

- Po kojoj semi Henessy-Paterson je radjena optimizacija na slajdu 39/48?

  - #3 i #2

GaAs

- Navesti 4 osnovne prednosti GaAs nad Si

  - Brzi za red velicine pri istoj potrosnji

  - Integracija elektronike i optike

  - Sirok opseg radne temprerature -200 do +200

  - Otporniji na radijaciju

- Sta znaci efficient fault-tolerance

  - Pustim gresku pa vidim da li je to na mestu gde mi to smeta

- Sta su Multiple Chip Moduli i zbog cega se narocito korsite u GaAs

  - Zbog ogranicenog broja tranzistora pravimo vise cipova stavimo u jedan hibridni, a onda ih povezemo na stampanu plocu(3 nivoa). Sto je cesca komunikacija cipovi postavljamo blize.

- Za sabirace sa velikim brojem bita preko nekog kriticnog n, od RC i CL odabrati bolji(brzi) za SI i za GaAs

  - RC je generalno najsporiji (Si), ali ima najmanje tranzistora, nema mnogo medjusobnh veza

  - CL je generalno najbrzi(Si), ali ima najvise tranzistora i veliki broj grananja(GaAs osetljiv na fan-in i fan-out – njihovim povecanjem direktno se usporava cip)

  - Sabirac koji je ubacen u 200Mhz je imao 8-bitni RC blokove povezane sa CL logikom

- Sta je destination swap i zasto nastaje kod GaAs? Kako se izbegava?

  - Memorija je kod GaAs iz vise modula i razlicito je kasnjenje do svakog.

  - Inace kod GaAs su veze spore a memorija brza

  - Zato se moze desiti da dodje podatak koji je kasnije trazen pre onog koji je ranije trazen

  - Resenje je poslati rgister adress memorijskom cipu. Vraca se nazad zajedno sa sadrzajem memorijske lokacije

- Skicirati semu Interleaved memory i Memory pipelining. Koji se pristup kad koristi

  - Slajd 19

  - Interleaving – memorija spora a off-chip delay mali(brzo dodjemo do memorije)

  - Memory pipelining – memorija je brza ali sporo dolazimo do nje

- Zbog cega se trostaticki baferi ne koriste od GaAs i sta se umesto toga koristi?

  - Fan-in, umesto njih se korsite  multiplekseri

VEZBE

VHDL

- Objasniti temin System-on-a-Chip (SOC)

  - Specifikacija dizajna na nivo komponenti

  - Integracija senzora, transmitera I sl

- Navesti domene strukturnog modelovanja od najviseg ka najnizem stepenu apstrakcije

  - Processor-memory switch

  - Register-transfer

  - Gate

  - Transistor

- sta je vhdl I da li je zavistan od tehnologije izrade

  - kombinuje elemente programiranja i tradicionalnog projektovanja hardverskih sistema

  - omogucava komplekstan hijerarhijski dizajn

  - nezavistan od tehnologije izrade

- sta je ASIC?

  - Specijalno dizajniran za konkretnu aplikaciju

  - Opisan u nekom od HDL jezika

  - Verifikovan koriscenjem simulatora

  - Preveden u hardver koriscenjem alata za sintezu

  - Implemetiran u FPGA, standard cell ili gate array tehnologiji

  - Povezan sa spoljnim okruzenjem preko standardizovanih protokola I elektricnih interfejsa

- sta je FPGA?

  - Mogucnost reprogramiranja, moguce ispravljati greske cak I kad je proizvod isporucen

  - Ali manji kapacitet I brzina u odnosu na integrisana kola

  - Potrebni sofisticirani alati za mapiranje dizajna u sam cip

- sta je clb?

  - LUT i state. U LUT mozemo realizovati bilo koju logicku funkciju.

  - Configurable logic block

- Kako se radi sinteza u sistemu sa CLBovima

  - Fleksibilnost CLBova omogucava lako mapiranje funkcija

  - Logika se deli na n-ulazne funkcije koji se mapiraju u CLBove

  - Alati za sintezu mogu imati specijalizovane rutine za neke gradivne blokove

  - Javlja se problem rasporedjivanja blokova tako da se smanji komunikacija i kasnjenje

- Da li je moguce svaki pin kod FPGA konfigurasati da radi kao ulazni, izlazni ili bidirekcioni

  - Jeste pomocu jednog IOB(Input-output block) po pinu FPGA cipa

- Da li je dozvoljeno vise arhitektura za jedan entitet? A obrnuto?

  - Jeste, jer razlicite arhitekture mogu da imaju isti skup funkcija(interfejs)

  - Obrnuto ne. Arhitektura ne moze imati razlicite interfejse

- Razlika u dodeli promenljivoj i signalu u VHDLu? Kako se treiraju portovi?

  - Posmatracemo proces u kom se nalaze dve naredbe:

    - a=1

    - b=a

  - Ako je sa desne strane promenljiva, na levoj strani se dobija nova vrednost (a je promenljiva, b moze biti i promenljiva i signal, b dobija vrednost 1)

  - Ako je sa desne strane signal(a je signal, b moze biti i promenljiva i signal) b dobija vrednost 0

  - Portovi se tretiraju na isti nacin kao i signali

  - Od poziva do poziva procesa cuvamo i stare vrednosti promenljivih

  - Nije dozvoljeno specificirati kasjenja u dodelama promenljivih.

- Sta se desava kad se stavi wait bez bilo kakvih argumenata? Sta ako se  izostavi wait na kraju procesa?

  - Ako nema wait statement na kraju procesa implicitno je wait sa signalima ukljucenim u sensitivity list u zaglavlju process statement

  - Wait bez argumenata znaci da se proces suspenduje da se vise nikad ne pokrene(zgodno prilikom testiranja)

- Da li je moguce i kako da se kod izmedju begin i end u procesu izvrsava u vise simulacionih ciklusa? Na primer neke naredbe se izvsavaju u jednom ciklusu a neke druge u narednom ciklusu.

  - Moze ako u telu procesa postoji wait izmedju grupa naredbi

- U sledecem primeru navesti kad cemo nastaviti sa izvrsavanjem
BIN_COMP : process

begin

wait on A, B until CLK = '1';

. . .

end process;

The process BIN_COMP is resumed after a change on either A or B signal, but only when the value of the signal CLK is equal to '1'.

- Objasniti sustinu test bench modela

  - To je arhitektura koja sadrzi model koji se testira

  - Test vektori se dovode na ulaz

  - Prati se stanje izlaznih signala ili koristeci simulator ili pomocu procesa koji kontrolise ispravno izvrsavanje

- Kakav treba da bude boolean uslov USLOV da bi se ispisala poruka korisniku? 
assert USLOV

report "The call was not successful"

severity WARNING;

Odgovor: FALSE.

- Da li je dogadjaj svako postavljanje signala(transakcija)?

  - Ne, dogadjaj(event) je PROMENA vrednosti signala

- Nabrojati faze u dizajniranju

  - Analiza

  - Elaboracija

  - Simulacija

  - Sinteza

- Sta se radi u inicijalizaciji?

  - Svakom signalu se dodeljuje inicijalna vrenost

  - Vreme simulacije se postavlja na 0

  - Svaki proces se aktivira i izvrsava dok ne dodje do wait izraza, kada se suspenduje

  - Izvrsavanje se najcesce nastavlja nekom transakcijom

- Navesti sta se desava u jednom simulacionom ciklusu

  - Uveca se vreme simulacije do sledece transakcije

  - Za svaku transakciju u ovom trenutku azurira se vrednost signala(ako je vrednost promenjena – dogadjaj)

  - Svaki proces senzitivan na neki od ovih dogadjaja ili oni kod kojih je vreme isteklo se aktivira i izvrsava do wait iskaza

  - Simulacija se zavrsava kada nema vise transakcija. Moze da se desi i da neko ceka na promenu nekog signala koja se nikad nece desiti (nema transakcija nad tim signalom, svi procesi blokirani) - i tad se sumulacija zavrsava.

- Sta je delta vreme?

  - Proces ne vidi efekte promene vrednosti signala sve dok se ne aktivira sledeci put, cak i ako je to u istom simulacionom trenutku

  - Kasnjenje od 0fs se naziva delta kasnjenje

- Ako imamo vise procesa koji upisuju u istim trenucima istu vrednost na isti signal, da i je to problem i kako se resava?

  - Jeste

  - Resava se na sledeci nacin:

  - Ili da imamo vise signala pa da formiramo zajednicki signal logickom funkcijom nad signalima

  - Ili oznacimo port sa bus. Tada ga vise procesa koristi. Potrebna je i bus resolution function. Kada se obradjuje transakcija, poziva se funkcija kojoj se kao parametar prosledjuje niz drajvera

- Navesti razliku izmedju transportnog I inercijalnog kasnjenja

  - Samo jedna od mnogih razlika je sledeca

  - Kod transportnog mehanizma kad zadamo transakciju u neko trenutku 1000 brisu se sve ranije zadate transakcije u 1000. trenutku i posle njega

  - Pobudnu signal kod inercijalnog koji traje krace od vremena propagacije nece se manifestovati na izlazu

- Ako je Q_IN dato na slici nacrtati Q_OUT ako je zavisnost po formuli:
Q_OUT <= reject 500 ps inertial Q_IN after 1 ns;

- Znacenje pure i impure u funkcijama

  - Generalno - Funkcije nemaju nikakav uticaj na okruzenje

  - Pure – za isti ulaz uvek daje isti izlaz (podrazumevano), ne zavisimo od promenljvih i signala deklarisanih izvan tela funkcije

  - Impure – za isti ulaz ne mora uvek dati isti izlaz

- Zasto test bench ne sadrzi deklaracije portova I generika

  - test bench treba da predstavlja kompletno okruzenje u kome se testira Design Under Test

  - test bench nikada nije sintetizibilan i nema interfejs (sekcija portovi u enititetu je prazna)

PROJEKTOVANJE RACUNARSKIH RESURSA

- Kako se realizuju registarske memorije za istovremeni upis i citanje? Sta se prvo radi

  - Prvo se radi citanje – na uzlaznu ivicu, a onda upis na silaznu ivicu

Nacrtati semu za adresiranje 4 registra sa dva bita. Kolika je sirina adrese na dekoderima za upis i citanje.

Odgovor: Sirina adrese je 2 bita, postoji 4 izlaza iz dekodera. Postoji Din0 i Din1, kao i Dout1 i Dout0.

- Objasniti nacin funkcionisanja RCA

- Objasniti nacin funkcionisanja CsumA

- Objasniti nacin funkcionisanja CLA

- Objasniti nacin funkcionisanja CsavA

- Napraviti fanel pomerac sa 5 ulaza i 10izlaza u 3 stepena.

- Nacrtati semu shiftera sa 5 bita. Koliko je nivoa potrebno da bi bilo omoguceno pomeranje do max 4 mesta?

  - Potrebna su 3 nivoa.

- Prikazati po koracima Butov algoritam mnozenja za brojeve 0101 i 1001.

- Nacrtati semu iterativnog brojaca za 3-bitne operande.

SPLIT DATA CACHES

- Posmatramo spatial i temoral data. Kada su bolji veci blokovi a kada manji? Kad je koristan prefetch?

  - Spatial – prefetch veoma koristan, veci blokovi podataka

  - Temporal – prefetch smeta, manji blokovi pogodniji

- Objasniti sustinu i nacrtati semuVictim cache

- Objasniti sustinu i nacrtati semuVictim Dual data cache

- Objasniti sustinu i nacrtati semuVictim Split temporal spatial cache

SYSTOLICS

- Prikazati po koracima mnozenje dve matrice 2x2.

- Prikazati po koracima mnozenje matrice 2x2 i vektora 2x1.

Kovacevic

- Razlika PLD i PROM

  - U PROM se jednom upise sadrzaj, a PLD se moze reprogramirati

- Osnovni principi na kojima se bazira FPGA?

  - FPGA je skup logic blocks i interkonekcionih resursa

  - FPGA konfiguracija se postize programiranjem end-usera(za razliku od Standard Logic Circuits – jednom postavljen nema mogucnost izmene).

SCEKIC

- Objasniti osnovnu ulogu DLLs(Delay-locked loops) i PLLs(Phase-Locked loops)

  - Uklanja kasnjenje unutar FPGA, obezbedjuje nulto kasnjenje klok signala do razlicitih delova FPGA

  - DLL umece kasnjenje izmedju kolka I feedback kloka da se pozitivne ivice poklope

  - Kada se klokovi poklope DLL se zakljucava

  - PLL je slican samo se podesava frekvencija i faza oscilatora

- Sta se radi u System Design fazi a sta u System implememtation. Koja od njih je zavisna od platforme?

  - System design – HDL entry, synthesis, nezavisna od platforme, izlaz RTL netlist

  - Design implementation – Place-And-Route, uzima se RTL netlist I mapira u arhitekturne resurse FPGA

  - Pinovi dodeljeni a interkonekcije rutirane

  - Place-And-Route je Platform dependent, koristimo specijalizovane alate proizvodjaca FPGA

  - Rezultat je configuration file koji se ucitava u FPGA na startupu

- Clock management – dve osnovne funkcije

  - Remove each skew I propagation delay

  - Generate new clock signals with different frequencies and/or phasis

GEMS

- Sta znaci full-system simulator?

  - Provides sufficient functional fidelity to boot unmodified operating system

  - Implementing supervisor instructions, 
and interfacing with functional models of many I/O devices